## PT21A01/PT22B01 PT100 RS485

## Описание

Наименование товара: 1 шт.

Новая версия DC 12V PT100 RTD конвертер RS485 Modbus Rtu Датчик Температуры

Упаковочный лист (пожалуйста, выберите нужный вам товар): 1 шт.

Описание:

PT21A01/PT22B01 PT100 RS485 описание модуля сбора:

Рабочее напряжение: 6-25 В постоянного тока (рекомендуется 12 В)
Рабочий ток: 9-15 мА
Протокол MODBUS RTU,

03 Команда чтения,

06 / 16 команда записи.
Скорость передачи данных последовательного порта: 9600 (по умолчанию), N, 8, 1
Модифицируя адрес RS485, можно каскадировать до 247 модулей (более 16 Используйте повторитель R485)
Может считывать температуру и значение сопротивления PT100
Адаптированный датчик: PT100 3-жильный или 2-жильный с кольцевыми клеммами
Диапазон измерения температуры:

- Версия А от -40 ℃ до + 220 ℃;

- Версия B от -40 ℃ до + 500 ℃.

Рекомендуется выбрать вариант с меньшим диапазоном в диапазоне, который соответствует измерениям.
Точность измерения температуры: 1%.
Размер: 49X27X15 мм (с клеммой),30X22X3 мм (без клеммы)
Вес: 13 г (с клеммой),3 г (без клеммы)

Новые функции (по сравнению со старой версией PTA9B01):

1 скорость передачи данных может быть комплект: 1200 2400 4800 19200 38400 57600 115200 BPS
2 контрольные цифры могут быть установлены: Нет, даже паритет, нечетный паритет
3. Добавить температуру Фаренгейта
4 Добавить 16 (0X10) функциональные коды
5. Функция сброса оборудования Add RES

Примечание: модуль восстановит заводские настройки и перезагрузится автоматически через 5 секунд после сокращения порта RES.

Протокол MODBUS RTU см.: ''протокол PT21A01 PT22B01 Modbus RTU''

Характеристики датчика PT100:

Тип: PT100
Зонд Диаметр: 6,5 мм
Длина зонда: 30 мм
Материал зонда: нержавеющая сталь
Кабель Длина: 0,5 м
PTFE оболочка 3-тип провода
Температура-200 ~ 550 °C

Корпус:

Материал: АБС-пластик
Внешний диаметр: 73*36*24 мм
Внутренний диаметр: 70*33*21 мм
Вес: 16 грамм

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами!

Типичное применение:

Термостатические элементы управления
Промышленные системы
Потребительские товары
Термочувствительные системы
Измерительные приборы
Измерение температуры внутри и снаружи
Температура в овощном саду
Прогноз погоды и мониторинг
Температура в компьютерной комнате
Температура склада

Схема подключения шины RS485:

## Характеристики

Название бренда eletechsup

Номер модели PT21A01_PT22B01

Происхождение Китай

Режимы работы Конвертеры DC/DC

Размер 49 X 27 X 15MM

Вес13g 3g

Индивидуальное изготовление Да

Сертификация NONE

Выходная мощность 1-50 Вт

Тип выхода single

Выходной ток 5-7MA

Частота на выходе 9600 BPS